附件：

恢复植被和林业生产条件、树木补种标准

一、恢复植被和林业生产条件标准

（一）恢复林业生产条件标准

1、岩石裸露地林地土壤恢复

由于林地遭受破坏，土壤损失而变为岩石裸露地。通过覆盖物清除、地面平整、客土表土覆盖等工序恢复林地土壤。覆土厚度30厘米以上，植穴处厚度不低于50厘米。恢复后的林地土壤质量和生产力水平不低于《土地复垦质量控制标准》对应区域、对应类型林地的复垦质量控制标准。

2、受损林地土壤恢复

由于建（构）筑物等建设，林地上覆盖有硬化路面、建筑地基等硬化层，底层土壤尚存在。应通过清除硬化层、捡除异物、疏松土壤等工序恢复林地土壤。土壤厚度不足30厘米的应客土至30厘米以上，植穴处厚度不低于50厘米。恢复后的林地土壤质量和生产力水平不低于《土地复垦质量控制标准》对应区域、对应类型林地的复垦质量控制标准。

（二）恢复植被标准

植被恢复的林地不改变原有林地用途，根据森林分类经营规则补种相应林种和树种，应当在案件查处当年或次年完成。应优先采用与盗伐、滥伐和毁坏树种相同的树种植苗种植，无法种植乔木树种的，可人工种植或者直播、撒播灌木树种。种植乔木树种应使用Ⅰ、Ⅱ级苗或容器苗，优先使用容器苗，苗木质量应满足《造林技术规程》GB/T15776和《四川主要造林树种苗木质量分级》DB51/T的要求，密度不低于《造林技术规程》最低初植密度，一个生长季后的成活率、造林后三年或达到成林验收标准的保存率不低于附表标准要求；种植灌木树种覆盖度不低于30%，灌木林带的行距不大于2米；采用直播、撒播灌木的，应保证均匀分布，一个生长季后的覆盖度不低于50%。恢复植被后抚育管护期为三至五年，达到《造林技术规程》有效造林评价标准。

二、树木补种标准

盗伐、滥伐及毁坏林木依法应当补种树木的，应当在案件查处当年或次年完成。补种树木应优先采用乔木树种植苗种植，无法种植乔木树种的，可人工种植或者直播、撒播灌木树种。种植乔木树种应使用Ⅰ、Ⅱ级苗或容器苗，优先使用容器苗，苗木质量应满足《造林技术规程》GB/T15776和《四川主要造林树种苗木质量分级》DB51/T的要求，密度不低于《造林技术规程》最低初植密度，一个生长季后的成活率、造林后三年或达到成林验收标准的保存率不低于附表标准要求；种植灌木树种的林带行距不大于2米，一个生长季后的覆盖度不低于50%；采用直播、撒播灌木的，应保证均匀分布，一个生长季后的覆盖度不低于50%。补种后抚育管护期为三至五年，达到《造林技术规程》有效造林评价标准。

三、费用标准
　　  （一）违法者自行承担。违法者自行承担恢复植被和林业生产条件所需费用，达到上述恢复标准后由违法者自行据实承担。

（二）代为恢复、补种。

１、恢复植被、补种树木的费用标准，按照《四川省财政厅　四川省林业厅关于转发〈财政部　国家林业局关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知〉的通知》（川财综[2016]3号）执行。

２、恢复林业生产条件的费用标准，按照《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》和《四川省国土部门行政事业性收费的规定》（川价字非（1991）116号）执行。

四、处罚标准

未经县级以上人民政府林业主管部门审核同意，擅自改变林地用途的，由县级以上人民政府林业主管部门责令限期恢复植被和林业生产条件，可以处恢复植被和林业生产条件所需费用三倍以下的罚款。

附表：

四川省立地区造林成活率标准表

| 立地分区 | 地 区 | 成活率 | 保存率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平原及盆地丘陵区 | 成都、自贡、泸州、德阳、绵阳、广元、遂宁、内江、乐山、南充、宜宾、广安、达州、巴中、雅安、眉山、资阳市的大部分所在区域 | 85% | 80% |
| 盆周山区 | 成都、泸州、德阳、绵阳、广元、乐山、达州、巴中、雅安市的部分县 | 85% | 80% |
| 川西南低中山区 | 凉山州和攀枝花市 | 80% | 75% |
| 川西高山峡谷区 | 甘孜州和阿坝州的中、南部地区 | 75% | 70% |
| 川西北高原丘陵区（含高寒区） | 阿坝州、甘孜州的北部地区，含高寒区阿坝县、若尔盖县、红原县、石渠县 | 70% | 60% |
| 干旱干热河谷区 | 岷江（含大渡河）、雅砻江（含安宁河）、金沙江流域的干旱干热（含半干旱区巴塘县、乡城县、得荣县）地区 | 70% | 60% |